Betörésmegelőzési rendszer dokumentáció

Bevezetés

Ez a dokumentum egy Arduino alapú betörésmegelőző rendszer felépítését és működését 
mutatja be. Célja, hogy mozgásérzékelés alapján automatikus riasztási logikát valósítson 
meg, amely képes elrettentő vizuális és hangjelzéseket produkálni, úgy hogy közben csökkenti a téves riasztások számát és stabil működést biztosít.

A fejlesztés során a hangsúly a megbízhatóságon és a többállapotú logikán van, 
amely lehetővé teszi, hogy a rendszer különböző helyzetekre eltérően reagáljon. Ezáltal nem egy egyszerű ki-be kapcsolós riasztóról van szó, hanem egy intelligens viselkedést utánzó védekező rendszerről.

A rendszer működési elve

A rendszer alapját egy mozgásérzékelő szenzor adja, amely folyamatosan figyeli a 
környezet változásait. Amennyiben mozgást észlel,a rendszer nem azonnal riaszt, hanem 
egy belső állapotkezelési logikán keresztül dönt a megfelelő reakcióról. 
Ez  a megközelítés lehetővé teszi, hogy rövid zavarok vagy környezeti tényezők ne 
okozzanak azonnali riasztást.

A működés során a rendszer több egymást követő fázist különböztet meg. Alapállapotban a kimeneti eszközök minimális aktivitást mutatnak, ezzel egyfajta jelenlét-szimulációt hozva létre.

Ha mozgás történik, a rendszer először figyelmeztető üzemmódba lép, amely rövid ideig
tartó fény- és hangjelzésekkel hívja fel a figyelmet. Ha a mozgás továbbra is fennáll, a rendszer teljes riasztási módba kapcsol.

Állapotvezérelt működés

A rendszer viselkedését egy gép határozza meg, amely négy fő működési módot 
különböztet meg.

Az első állapot a nyugalmi alapállapot, amikor a rendszer figyeli a környezetet, de nem generál riasztást. Ebben a fázisban a kimeneti eszközök minimális
aktivitással működnek, gyakran véletlenszerű, alacsony intenzitású jelzésekkel.

A második állapot a mozgás előzetes észlelése után aktiválódik. Ilyenkor a rendszer rövid, ismétlődő fény- és hangjeleket ad, amelyek figyelmeztető hatást keltenek, de még nem tekinthetők teljes riasztásnak.

A harmadik állapot a teljes riasztási mód, ahol a rendszer folyamatos vizuális és akusztikus jelzést ad. Ez a szakasz kifejezetten elrettentésre szolgál.

A negyedik állapot egy opcionális inaktív mód, amelyben a rendszer teljesen leállított 
állapotban van, például karbantartás vagy kiiktatás esetén.

Jelzések és kimenetek

A rendszer több kimeneti eszközt használ a riasztás megvalósítására. Három LED felel a 
vizuális visszajelzésért, amelyek különböző mintázatokban képesek villogni. A LED-ek kombinált használata erőteljesebb figyelemfelkeltést biztosít, mint egyetlen fényforrás.

A hangjelzést egy piezo hangszóró biztosítja, amely különböző frekvenciákon képes működni. Alacsonyabb frekvencián figyelmeztető hang, magasabb frekvencián pedig riasztó 
jelzést produkál.

A kimenetek vezérlése úgy van kialakítva, hogy az állapotokhoz igazodva automatikusan 
változzanak, így a rendszer viselkedése mindig konzisztens marad.

Mozgásérzékelés és stabilizálás

A mozgásérzékelő jelét a rendszer nem közvetlenül használja riasztás kiváltására. Ehelyett egy időalapú szűrési mechanizmus biztosítja, hogy csak tartós mozgás esetén történjen 
bármilyen állapotváltás. Ez különösen fontos olyan környezetekben, ahol a szenzor rövid zavarokat is érzékelhet, 
például légáramlat vagy hőmérsékletváltozás miatt. 
A stabilizálás egyik alapelve, hogy a mozgásnak egy meghatározott ideig fenn kell állnia 
ahhoz, hogy a rendszer érvényes riasztási feltételként értékelje azt.

Időzítés és nem blokkoló működés

A rendszer működésében kiemelt szerepet kap az időzítés. A klasszikus 
késleltetés-alapú megoldások helyett a rendszer folyamatos időmérést alkalmaz, 
amellyel párhuzamosan kezeli az eseményeket.

Ez a megközelítés biztosítja, hogy a rendszer több eseményt is képes legyen kezelni
egyszerre, például a szenzor figyelését és a kimeneti jelzések vezérlését anélkül, hogy ezek egymást blokkolnák.

Kód

const int led1 = 2;

const int led2 = 3;

const int led3 = 4;

const int pir = 7;

const int buzzer = 8;

enum State {DISARMED, ARMED_IDLE, WARNING, ALARM};

State state = ARMED_IDLE;

unsigned long lastMotionTime = 0;

unsigned long alarmStartTime = 0;

bool motionStable = false;

void setup() {

pinMode(led1, OUTPUT);

pinMode(led2, OUTPUT);

pinMode(led3, OUTPUT);

pinMode(buzzer, OUTPUT);

pinMode(pir, INPUT);

randomSeed(analogRead(0));}

void loop() {

int motion = digitalRead(pir);

unsigned long now = millis();

if (motion == HIGH) {

if (now - lastMotionTime > 2000) {

motionStable = true;}

lastMotionTime = now;}

else {

motionStable = false;}

switch(state) {

case ARMED_IDLE:

idleSimulation();

if (motionStable) {

state = WARNING;

alarmStartTime = now; }

break;

case WARNING:

warningMode();

if (now - alarmStartTime > 5000) {

state = ALARM;}

break;

case ALARM:

alarmMode();

if (!motionStable) {

state = ARMED_IDLE;  }

break;

case DISARMED:

allOff();

break;}

}

void idleSimulation() {

int led = random(2, 5);

int stateVal = random(0, 2);

digitalWrite(led, stateVal);

delay(100);

}

void warningMode() {

for (int i = 0; i < 2; i++) {

digitalWrite(led1, HIGH);

digitalWrite(led2, HIGH);

digitalWrite(led3, HIGH);

tone(buzzer, 1000);

delay(200);

digitalWrite(led1, LOW);

digitalWrite(led2, LOW);

digitalWrite(led3, LOW);

noTone(buzzer);

delay(200);

}

}

void alarmMode() {

digitalWrite(led1, HIGH);

digitalWrite(led2, HIGH);

digitalWrite(led3, HIGH);

tone(buzzer, 2000);

}

void allOff() {

digitalWrite(led1, LOW);

digitalWrite(led2, LOW);

digitalWrite(led3, LOW);

noTone(buzzer);

}

Visszatartó hatás és jelenlét szimuláció

A rendszer nem csak riasztásra szolgál, hanem megelőző jellegű funkcióval is rendelkezik. A nyugalmi állapotban működő véletlenszerű LED aktivitás egyfajta életszerű jelenlétet 
szimulál, amely elriaszthatja a behatolókat.

Ez a funkció különösen hatékony akkor, ha a rendszer hosszabb ideig felügyelet nélkül 
működik, mivel azt a látszatot kelti, hogy a helyiségben tartózkódnak.

Bővíthetőség és jövőbeli lehetőségek

Bővítési lehetőségek közé tartozhat a GSM alapú értesítés, amely SMS formájában képes 
riasztást küldeni. Lehetséges továbbá kamera modul hozzáadása, amely mozgás esetén képet vagy videót
rögzít.

Összegzés

A rendszer egy intelligens, többállapotú biztonsági megoldás, amely képes valós idejű 
mozgásérzékelésre és dinamikus reakciókra. A fejlesztés során kiemelt szempont volt a stabil működés, a hamis riasztások minimalizálása, valamint a személyi jelenlétet valós szimulálása.